#include <Wire.h>

#include <Adafruit_GFX.h>

#include <Adafruit_SSD1306.h>

#include <DHT.h>

#include <TinyGPSPlus.h>

// =================================================

// PINS

// =================================================

#define SDA_PIN 18

#define SCL_PIN 33

// Water level sensor

#define WATER_SENSOR_ADDR 0x77

// DHT22

#define DHT_PIN 26

#define DHT_TYPE DHT22

DHT dht(DHT_PIN, DHT_TYPE);

// HC-SR04

#define TRIG_PIN 32

#define ECHO_PIN 25

// RGB LED

#define RED_PIN 22

#define GREEN_PIN 21

#define BLUE_PIN 19

// Buzzer

#define BUZZER_PIN 4

// GPS

#define GPS_RX 16

#define GPS_TX 17

HardwareSerial GPSserial(2);

TinyGPSPlus gps;

// OLED

Adafruit_SSD1306 display(128, 64, &Wire, -1);

// =================================================

// SETTINGS

// =================================================

// Water sensor readings:

// ~256 = no water

// ~41800 = water detected

#define FLOOD_WATER_VALUE 40000

// Ultrasonic warning distance

#define WARNING_DISTANCE 30.0

// Number of SAFE readings required

// before leaving WARNING

#define SAFE_READINGS_REQUIRED 3

// =================================================

// VARIABLES

// =================================================

int waterLevel = 0;

float distance = -1;

float temperature = NAN;

float humidity = NAN;

String status = "SAFE";

int safeReadingCount = 0;

// =================================================

// WATER SENSOR

// =================================================

int readWaterLevel() {

Wire.beginTransmission(WATER_SENSOR_ADDR);

Wire.write(0x00);

Wire.endTransmission();

Wire.requestFrom(WATER_SENSOR_ADDR, 2);

if (Wire.available() >= 2) {

int value = (Wire.read() << 8) | Wire.read();

return value;

}

return -1;

}

// =================================================

// ULTRASONIC

// =================================================

float readDistance() {

digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(TRIG_PIN, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);

long duration = pulseIn(ECHO_PIN, HIGH, 30000);

if (duration == 0) {

return -1;

}

float d = duration * 0.0343 / 2.0;

return d;

}

// =================================================

// RGB LED

// =================================================

void setRGB(bool red, bool green, bool blue) {

digitalWrite(RED_PIN, red);

digitalWrite(GREEN_PIN, green);

digitalWrite(BLUE_PIN, blue);

}

// =================================================

// OLED

// =================================================

void showDisplay() {

display.clearDisplay();

display.setTextSize(1);

display.setTextColor(SSD1306_WHITE);

display.setCursor(0, 0);

display.println("FLOOD MONITOR");

display.print("Water: ");

display.println(waterLevel);

display.print("Dist: ");

if (distance < 0) {

display.println("--");

} else {

display.print(distance, 1);

display.println(" cm");

}

display.print("Status: ");

display.println(status);

display.print("Temp: ");

if (isnan(temperature)) {

display.println("--");

} else {

display.print(temperature, 1);

display.println(" C");

}

display.print("Hum: ");

if (isnan(humidity)) {

display.println("--");

} else {

display.print(humidity, 1);

display.println(" %");

}

display.display();

}

// =================================================

// ALERT MESSAGE

// =================================================

void sendAlert() {

Serial.println();

Serial.println("================================");

if (status == "WARNING") {

Serial.println("WARNING");

Serial.println("Water is approaching.");

Serial.println("Move towards a safer location.");

Serial.println();

Serial.println("TRANSPORT SERVICE:");

Serial.println("Prepare transport for evacuation.");

}

else if (status == "FLOOD") {

Serial.println("FLOOD EMERGENCY");

Serial.println("High water level detected.");

Serial.println("Move to a safer location.");

Serial.println();

Serial.println("TRANSPORT SERVICE:");

Serial.println("Emergency transport required.");

}

if (gps.location.isValid()) {

Serial.print("Latitude: ");

Serial.println(gps.location.lat(), 6);

Serial.print("Longitude: ");

Serial.println(gps.location.lng(), 6);

}

else {

Serial.println("GPS: SEARCHING");

}

Serial.println("================================");

}

// =================================================

// SETUP

// =================================================

void setup() {

Serial.begin(115200);

// I2C

Wire.begin(SDA_PIN, SCL_PIN);

// DHT

dht.begin();

// Ultrasonic

pinMode(TRIG_PIN, OUTPUT);

pinMode(ECHO_PIN, INPUT);

digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);

// RGB

pinMode(RED_PIN, OUTPUT);

pinMode(GREEN_PIN, OUTPUT);

pinMode(BLUE_PIN, OUTPUT);

// Buzzer

pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);

noTone(BUZZER_PIN);

// GPS

GPSserial.begin(

9600,

SERIAL_8N1,

GPS_RX,

GPS_TX

);

// OLED

if (!display.begin(

SSD1306_SWITCHCAPVCC,

0x3C)) {

Serial.println("OLED ERROR");

while (true) {

delay(1000);

}

}

// Start SAFE

setRGB(0, 1, 0);

display.clearDisplay();

display.setTextSize(1);

display.setTextColor(SSD1306_WHITE);

display.setCursor(0, 0);

display.println("FLOOD MONITOR");

display.println();

display.println("SYSTEM STARTING");

display.display();

delay(2000);

}

// =================================================

// LOOP

// =================================================

void loop() {

// ===============================================

// READ WATER SENSOR

// ===============================================

waterLevel = readWaterLevel();

// ===============================================

// READ ULTRASONIC

// ===============================================

distance = readDistance();

// ===============================================

// READ DHT22

// ===============================================

static unsigned long lastDHTRead = 0;

if (millis() - lastDHTRead >= 2500) {

lastDHTRead = millis();

float newTemp = dht.readTemperature();

float newHum = dht.readHumidity();

if (!isnan(newTemp)) {

temperature = newTemp;

}

if (!isnan(newHum)) {

humidity = newHum;

}

}

// ===============================================

// READ GPS

// ===============================================

while (GPSserial.available()) {

gps.encode(GPSserial.read());

}

// ===============================================

// FLOOD CHECK

// ===============================================

// FLOOD ALWAYS HAS PRIORITY

if (waterLevel >= FLOOD_WATER_VALUE) {

status = "FLOOD";

safeReadingCount = 0;

setRGB(1, 0, 0);

tone(BUZZER_PIN, 2500);

}

// ===============================================

// ULTRASONIC WARNING

// ===============================================

else if (distance > 0 &&

distance <= WARNING_DISTANCE) {

// Water is close

status = "WARNING";

safeReadingCount = 0;

setRGB(1, 1, 0);

tone(BUZZER_PIN, 1500);

}

// ===============================================

// SAFE

// ===============================================

else {

// Only leave WARNING after

// several consecutive SAFE readings

if (status == "WARNING") {

safeReadingCount++;

if (safeReadingCount >= SAFE_READINGS_REQUIRED) {

status = "SAFE";

safeReadingCount = 0;

}

}

else {

status = "SAFE";

}

if (status == "SAFE") {

setRGB(0, 1, 0);

noTone(BUZZER_PIN);

}

}

// ===============================================

// SERIAL MONITOR

// ===============================================

Serial.println();

Serial.println("--------------------------------");

Serial.print("Water Sensor = ");

Serial.println(waterLevel);

Serial.print("Ultrasonic = ");

if (distance < 0) {

Serial.println("NO ECHO");

} else {

Serial.print(distance, 1);

Serial.println(" cm");

}

Serial.print("STATUS = ");

Serial.println(status);

if (status == "WARNING" ||

status == "FLOOD") {

sendAlert();

}

// ===============================================

// OLED

// ===============================================

showDisplay();

delay(1000);

}